บทที่ ๖

แผนการสอน

การติตตั้งอุปกรณ์ส่งกลับสายแพทย์ทางอากาศยานบนเครื่องเฮลิคอบเตอร์
ใช้งานทั่วไป (ฮท.๒๑๒)

๑ กล่าวทั่วไป

การติตตั้งอุปกรณ์ส่งกลับสายแพทย์ทางอากาศยานบนเครื่องเฮลิคอบเตอร์ใช้งานทั่วไป 
(ฮท.๒๑๒) จัดทำขึ้นเพื่อให้กำลังพลที่เกี่ยวข้องมีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในการเตรียมความพร้อมติดตั้ง และใช้งานอุปกรณ์ลำเลียงผู้ป่วยทางอากาศยานได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย โดยเน้นการปฏิบัติให้สอดคล้องกับมาตรฐานการแพทย์ฉุกเฉินและหลักความปลอดภัยทางการบิน (นิรภัยการบิน)

การฝึกประกอบด้วยการเรียนรู้เกี่ยวกับชนิดของอุปกรณ์ การจัดวางตำแหน่งภายในอากาศยาน ขั้นตอนการติดตั้งอุปกรณ์ การตรวจสอบความพร้อมก่อนปฏิบัติภารกิจ ตลอดจนการดูแลผู้ป่วยระหว่างการลำเลียงทางอากาศ ทั้งนี้เพื่อให้กำลังพลสามารถปฏิบัติภารกิจส่งกลับผู้ป่วยหรือผู้บาดเจ็บจากพื้นที่ปฏิบัติการไปยังสถานพยาบาลได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และปลอดภัยสูงสุด

๒ แผนการสอน

แผนการสอน

เรื่อง การติตตั้งอุปกรณ์ส่งกลับสายแพทย์ทางอากาศยานบนเครื่องเฮลิคอบเตอร์ใช้งานทั่วไป (ฮท.๒๑๒)

๑. ชื่อหลักสูตร : การติตตั้งอุปกรณ์ส่งกลับสายแพทย์ทางอากาศยานบนเครื่องเฮลิคอบเตอร์ใช้งานทั่วไป (ฮท.๒๑๒)

๒. ชื่อวิชา/กลุ่มวิชา : …..

๓. แผนกวิชาที่รับผิดชอบ : …..

๔. อาจารย์ ครู ผู้สอน : .....

๕. ครั้งที่สอน : เรื่อง การติตตั้งอุปกรณ์ส่งกลับสายแพทย์ทางอากาศยานบนเครื่องเฮลิคอบเตอร์ใช้งานทั่วไป (ฮท.๒๑๒)

๖. ความมุ่งหมาย / วัตถุประสงค์รายวิชา

๖.๑ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึก มีความรู้ ความเข้าใจและทักษะในการติดตั้งอุปกรณ์ เครื่องมือแพทย์ บนอากาศยาน ฮท.๒๑๒ ได้รวดเร็วและมีความปลอดภัย

๖.๒ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกมีความเข้าใจในขั้นตอนการปฏิบัติงานพื้นฐาน ตั้งแต่การเตรียมอุปกรณ์ การตรวจสอบความปลอดภัย ไปถึงการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยส่งกลับทางอากาศ

๖.๓ 	เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกสามารถปฏิบัติการติดตั้งอุปกรณ์ส่งกลับทางอากาศ ฮท.๒๑๒ ได้รวดเร็วและปลอดภัยภายใต้โครงสร้างการสั่งการที่กำหนด

๖.๔ ผู้เข้ารับการฝึกสามารถบูรณาการการติดตั้งอุปกรณ์ เครื่องมือแพทย์ส่งกลับทางอากาศได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถนำไปปรับใช้กับอากาศยานอื่นได้อย่างเหมาะสม

๗. เนื้อหา/สาระสำคัญ :

๗.๑ บรรยายสรีรวิทยาการบินและความปลอดภัยทางการบิน (Aviation Physiology and Flight Safety)

การปฏิบัติการส่งกลับสายแพทย์ทางอากาศ (Medical Evacuation: MEDEVAC) เป็นภารกิจสำคัญที่เกี่ยวพันกับชีวิตของผู้ป่วยและเจ้าหน้าที่ทุกนาย การทำความเข้าใจเกี่ยวกับ สรีรวิทยาการบิน จึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากสภาพแวดล้อมในห้วงอากาศมีความแตกต่างจากภาคพื้นดินอย่างสิ้นเชิง ซึ่งปัจจัยหลักที่ส่งผลต่อร่างกายมนุษย์ในระหว่างทำการบิน ได้แก่

- การลดลงของความกดบรรยากาศและความเข้มข้นของออกซิเจน (Hypoxia): เมื่ออากาศยานไต่ระดับสูงขึ้น ความกดบรรยากาศจะลดลง ส่งผลให้ความดันย่อยของออกซิเจนใน Alveoli ของปอดลดลงตามไปด้วย ซึ่งอาจทำให้เกิดภาวะพร่องออกซิเจน ส่งผลให้ผู้ป่วยที่มีภาวะหายใจล้มเหลว หรือโรคหัวใจและหลอดเลือดมีอาการทรุดหนักลงอย่างรวดเร็ว เจ้าหน้าที่จึงต้องประเมินและให้ออกซิเจนเสริมอย่างเหมาะสม

- การขยายตัวของก๊าซในร่างกาย (Boyle's Law): ตามหลักฟิสิกส์ เมื่อความกดอากาศลดลง ปริมาตรของก๊าซภายในร่างกายจะขยายตัว เช่น ในระบบทางเดินอาหาร หูชั้นกลาง หรือในผู้ป่วยที่มีภาวะลมรั่วในช่องเยื่อหุ้มปอด (Tension Pneumothorax) ซึ่งอาจเป็นอันตรายถึงชีวิตหากไม่ได้รับการเฝ้าระวังและเตรียมการแก้ไขก่อนบิน

- การสั่นสะเทือน เสียง และความเร่ง (Vibration, Noise, and G-Forces): เสียงเครื่องยนต์และการสั่นสะเทือนภายในอากาศยานไม่เพียงแต่รบกวนการสื่อสารและการตรวจประเมินผู้ป่วยด้วยประสาทสัมผัส (เช่น การฟังเสียงปอดหรือเสียงหัวใจ) แต่ยังเร่งให้เกิดความเหนื่อยล้าของทีมแพทย์อีกด้วย

๗.๒ ด้านความปลอดภัยทางการบิน (Flight Safety) ถือเป็นหัวใจสำคัญสูงสุด ภายใต้แนวคิด "Safety First" เจ้าหน้าที่สายแพทย์ต้องประสานงานอย่างใกล้ชิดกับนักบินและช่างเครื่อง ปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านนิรภัยการบินอย่างเคร่งครัด ตรวจสอบความปลอดภัยรอบตัวอากาศยาน (FOD Check) และยึดหลักความปลอดภัยส่วนบุคคล เช่น การใช้อุปกรณ์นิรภัย การระมัดระวังใบพัดและกระแสลม

๗.๓ บรรยายอุปกรณ์ เครื่องมือทางการแพทย์ที่ใช้ในการส่งกลับทางอากาศและการติดตั้งบน ฮท.๒๑๒

เฮลิคอปเตอร์ใช้งานทั่วไปแบบที่ 2 (ฮท.๒๑๒ หรือ Bell 212) เป็นอากาศยานปีกหมุนหลักที่กองทัพบกใช้ในการปฏิบัติภารกิจส่งกลับสายแพทย์ แม้จะมีขีดความสามารถสูงในการเข้าถึงพื้นที่จำกัด แต่ด้วยข้อจำกัดด้านพื้นที่ภายในห้องโดยสาร การเลือกใช้และการติดตั้งอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์จึงต้องมีน้ำหนักเบา กะทัดรัด ทนต่อการสั่นสะเทือน และใช้พลังงานไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

อุปกรณ์และเครื่องมือแพทย์สำคัญที่ติดตั้งบน ฮท.๒๑๒ ได้แก่

- เปล VTB (Versatile Transport Board) หรือเปลสนามมาตรฐาน: สำหรับตรึงและเคลื่อนย้ายผู้ป่วย พร้อมสายรัดนิรภัยเพื่อป้องกันการพลัดตกในระหว่างที่อากาศยานมีการเอียงตัวหรือเผชิญสภาพอากาศแปรปรวน

- เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ (Monitor Defibrillator): ใช้ติดตามคลื่นไฟฟ้าหัวใจ ความดันโลหิต อัตราการหายใจ และความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด (SpO2) โดยต้องมั่นใจว่าตัวเครื่องได้รับการยึดตรึงอย่างแน่นหนาและมีระบบสำรองไฟในตัว

- เครื่องดูดเสมหะแบบพกพา (Portable Suction Unit): อุปกรณ์ช่วยชีวิตเร่งด่วนสำหรับผู้ป่วยที่มีทางเดินหายใจอุดกั้น

- เครื่องให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ (Infusion Pump): ควบคุมอัตราการให้สารน้ำและยาให้อยู่ในระดับที่แม่นยำ ไม่คลาดเคลื่อนจากแรงเหวี่ยงหรือการสั่นสะเทือน

- ระบบจ่ายออกซิเจน: ถังออกซิเจนขนาดพกพาพร้อมชุดลดแรงดันและสาย cannular/mask ที่จัดเก็บในตำแหน่งที่ไม่กีดขวางทางเดินภายในห้องโดยสาร

๗.๔ การติดตั้งอุปกรณ์ทั้งหมดบน ฮท.๒๑๒ จะต้องยึดหลักความมั่นคงแข็งแรง (Securing and Lashing) ป้องกันการหลุดร่วงกลายเป็นวัตถุอันตรายภายในห้องนักบินหรือห้องโดยสาร และต้องจัดวางให้ทีมแพทย์สามารถเข้าถึงและมองเห็นหน้าจอแสดงผลได้สะดวกตลอดเที่ยวบิน

๗.๕ ขั้นตอนที่ ๒ บรรยายเนื้อหา: ฝึกการปฏิบัติติดตั้งอุปกรณ์ เครื่องมือแพทย์ และการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย ฮท.๒๑๒ในขั้นตอนนี้เป็นการฝึกปฏิบัติภาคสนามและการจำลองสถานการณ์เสมือนจริง (Practical Training) เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกเกิดความชำนาญและความคล่องตัวภายใต้ข้อจำกัดของพื้นที่แคบภายใน ฮท.๒๑๒ โดยแบ่งหัวข้อการฝึกออกเป็น ๓ ฐานหลัก ดังนี้:

- การตรวจสอบและการเตรียมความพร้อมอุปกรณ์ (Pre-flight Check):

  - ฝึกการตรวจสอบความพร้อมใช้งานของเครื่องมือแพทย์ทุกชิ้นก่อนนำขึ้นอากาศยาน รวมถึงระดับพลังงานแบตเตอรี่และปริมาณออกซิเจนสำรอง

  - ฝึกการจัดวางอุปกรณ์เข้าสู่กระเป๋าหรือชุดโครงสร้างติดตั้ง (Rack) เฉพาะกิจสำหรับ ฮท.๒๑๒ เพื่อความเป็นระเบียบและประหยัดพื้นที่

- ขั้นตอนการติดตั้งและการยึดตรึงบนอากาศยาน (Installation and Lashing):

  - ฝึกทักษะการติดตั้งเปลสนามเข้ากับระบบล็อกภายใน ฮท.๒๑๒ อย่างรวดเร็วและถูกต้องตามหลักวิศวกรรมความปลอดภัย

  - ฝึกการยึดตรึงเครื่องมือแพทย์ (Monitor, Infusion Pump, ถังออกซิเจน) ด้วยสายรัดอเนกประสงค์ (Cargo Strap / Webbing) เพื่อป้องกันการเคลื่อนตัวขณะอากาศยานทำการบินขึ้น (Take-off) ลงจอด (Landing) หรือเผชิญภาวะอากาศแปรปรวน (Turbulence)

- เทคนิคการเคลื่อนย้ายและลำเลียงผู้ป่วย (Patient Loading and Handling):

  - ฝึกการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยจากภาคพื้นเข้าสู่ตัวอากาศยานผ่านประตูข้างของ ฮท.๒๑๒ โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของแนวท่อช่วยหายใจ สายน้ำเกลือ และอุปกรณ์พยุงชีพไม่ให้หลุดหล่น

  - ฝึกการจัดท่านอนของผู้ป่วยให้เหมาะสมกับโรคหรืออาการบาดเจ็บ (เช่น ศีรษะหันไปทางด้านหน้าหรือด้านหลังตามความเหมาะสมในการดูแลของแพทย์สนาม)

  - ฝึกการสื่อสารภายในทีม (Crew Resource Management: CRM) ระหว่างแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ลำเลียง และนักบิน ผ่านระบบอินเตอร์คอม (Intercom) ของอากาศยานอย่างมีประสิทธิภาพ

๗.๖ ประเมินผลการฝึกปฏิบัติ ภายหลังจากการฝึกภาคปฏิบัติเสร็จสิ้นลง จะเข้าสู่ขั้นตอนการประสรุปผลและการประเมินประสิทธิภาพ เพื่อวัดระดับความรู้ความสามารถและความพร้อมของกำลังพล ดังนี้

- เกณฑ์การประเมินผลการฝึกปฏิบัติ (Evaluation Criteria):

  - ความรวดเร็วและถูกต้อง (Speed and Accuracy): วัดระยะเวลาที่ใช้ในการติดตั้งอุปกรณ์และการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยเข้าสู่ ฮท.๒๑๒ ว่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานความเร่งด่วนของภารกิจ MEDEVAC หรือไม่

  - ความปลอดภัยและความแน่นหนา (Safety and Security): ตรวจสอบความเรียบร้อยของการยึดตรึงอุปกรณ์และผู้ป่วย ว่าไม่มีจุดเสี่ยงต่อการหลุดร่วงหรือเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานของลูกเรือ

  - การบริหารจัดการผู้ป่วยระหว่างบิน (Patient Care Management): ประเมินความสามารถในการดูแลรักษาและเฝ้าระวังอาการผู้ป่วยภายใต้สภาพแวดล้อมจำลองของอากาศยาน

๘. วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียน :

๘.๑ ความรู้

๘.๑.๑ ผู้รับการฝึกสามารถอธิบายหลักการสำคัญในการติดตั้งอุปกรณ์ส่งกลับทางอากาศ

๘.๑.๒ ผู้รับการฝึกสามารถปฏิบัติการติดตั้งอุปกรณ์ส่งกลับทางอากาศ ฮท.๒๑๒ ได้รวดเร็วและปลอดภัย

๘.๒ มีทักษะ/กระบวนการ/กระบวนการคิด

๘.๒.๑ ผู้เข้ารับการฝึกปฏิบัติภายใต้สถานการณ์สมมติที่เสมือนความเป็นจริง

๘.๒.๒ ผู้เข้ารับการฝึกปฏิบัติในสถานการณ์สมมติแบบครบวงจร ตั้งแต่การเตรียมและติดตั้งอุปกรณ์ การตรวจสอบความปลอดภัย ไปถึงการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยส่งกลับทางอากาศ

๘.๓ คุณลักษณะอันพึงประสงค์

ผู้รับการฝึกสามารถปฏิบัติการติดตั้งอุปกรณ์ส่งกลับทางอากาศ ฮท.๒๑๒ ได้รวดเร็วและปลอดภัย และปฏิบัติตามแนวทางความปลอดภัยในการฝึก(นิรภัยการบิน)

๙. กิจกรรมการจัดการเรียนการสอน :

กิจกรรมการจัดการเรียนการสอน แบ่งออกเป็น ๓ ขั้นตอน ดังนี้

๙.๑ ขั้นตอนที่ ๑ กล่าวนำ

๙.๑.๑ บรรยายสรีรวิทยาการบิน และความปลอดภัยทางการบิน

๙.๑.๒ บรรยายอุปกรณ์ เครื่องมือทางการแพทย์ที่ใช้ในการส่งกลับทางอากาศและการติดตั้งบน ฮท.๒๑๒

๙.๒ ขั้นตอนที่ ๒ บรรยายเนื้อหา

ฝึกการปฏิบัติติดตั้งอุปกรณ์ เครื่องมือแพทย์ และการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย ฮท.๒๑๒

๙.๓ ขั้นตอนที่ ๓ การปฏิบัติ และสรุป

ประเมินผลการฝึกปฏิบัติ

๑๐. สื่อการสอน :

กระเป๋าแดง ABCD  ถังออกซิเจน  เครื่องช่วยหายใจ  เครื่องดูดเสมหะ  Defibrillator/Monitor   infusion pump  ๒ เครื่อง  ยา Emergency box  เปลตะกร้าสีส้ม  กล่องอุปกรณ์รัดตึง  Spinal board / Hard collar  ผ้าห่ม  เอกสารบันทึกการประเมินผู้ป่วย  และแผ่นเหล็กสำหรับติดตั้งอุปกรณ์

๑๑. แหล่งเรียนรู้ในหรือนอกสถานที่ : ห้องสมุด และศูนย์การเรียนรู้ของหน่วย

๑๒. การวัด : ครูผู้สอนทำการทดสอบ

๑๒.๑ ด้านทฤษฎี เป็นข้อสอบปรนัย หรือ อัตนัยตามความเหมาะสม

๑๒.๒ ด้านการปฏิบัติ ประเมินเป็นรายบุคคล หรือเป็นชุด ตามความเหมาะสม

๑๓. เกณฑ์การประเมิน :

๑๓.๑ คะแนน ๙๕ - ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ อยู่ในเกณฑ์ ดีเลิศ

๑๓.๒ คะแนน ๙๐ - ๙๔ เปอร์เซ็นต์ อยู่ในเกณฑ์ ดีมาก

๑๓.๓ คะแนน ๘๐ - ๘๙ เปอร์เซ็นต์ อยู่ในเกณฑ์ ดี

๑๓.๔ คะแนน ๖๐ - ๗๙ เปอร์เซ็นต์ อยู่ในเกณฑ์ พอใช้

๑๓.๕ คะแนน ๕๙ - ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ ลงมา อยู่ในเกณฑ์ ต้องปรับปรุง

๑๔. กิจกรรมเสนอแนะ : .....

๑๕. บันทึกหลังการสอน : .....

๑๖. ปัญหา/อุปสรรค : .....

ลงชื่อ

(			)

ตำแหน่ง

๓.๖ หลักฐานอ้างอิง :

๓.๖.๑ รส.๔-๘.๒๑๑ คู่มือราชการสนามว่าด้วย หลักนิยมบริการทางการแพทย์ และ 
คป.๔-๘.๓๑๑ ระเบียบและหลักสูตรการฝึกของเหล่าทหารแพทย์ (๘ สัปดาห์)

๓.๖.๒ คำสั่งกองทัพบก (เฉพาะ) ที่ ๑๕๐๗/๖๘ เรื่อง การฝึกอบรม และการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

๓.๖.๓ ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วย การจัดทำระเบียบและหลักสูตรการฝึก พ.ศ. ๒๕๖๓

๓.๖.๔ คู่มือชุดแพทย์เผชิญเหตุ ทบ. ๒๕๖๗

๓.๖.๕ การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการอุบัติภัยหมู่ของชุดปฏิบัติการแพทย์เครือข่ายกู้ชีพจังหวัดมหาสารคาม. วารสารการแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย, ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๑ (๒๕๖๗). และ Major Incident Medical Management and Support (MIMMS): The Practical Approach in the Hospital (Advanced Life Support Group).

๓.๖.๖ ศศิธร ช่างสุวรรณ์. (๒๕๖๐). Major Incident Medical Management and Support (MIMMS).